安徽电子信息职业技术学院显示屏采购需求

一、学院信息中心大楼P6室外全彩显示屏：

| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P6户外全彩显示屏 | 显示屏尺寸：长9.984M*5.184M=51.76平方米，弧形屏。 ★规格：P6室外表贴全彩LED屏，晶元黑灯、原厂国星封装3535系列管芯,中标后提供封装厂家管芯金线铜支架证明。 像素点间距6mm ★显示密度27777点/㎡ 模组规格 32点×32点，192mm×192mm ★最大白平衡亮度 ≥6000cd/㎡ ★驱动器件：聚积MBI5042芯片，带高刷消隐功能，同时具备电流保护及电流增益功能，驱动方式:1/8扫动态恒流驱动，提供防火阻燃等级中文报告 ★防水等级前后达到IP65，提供淋水实验检测报告。 灰度级别 红、绿、蓝各≥256级别,最大可至65536级 显示颜色 ≥16.7M种，最大达281万亿种 ★失控点数 ≤万分之一，提供提供第三方有权检测机构检测报告； 最佳视距 10～20米 可视角度 水平：≥120°垂直≥120° 器件驱动 1/8动态扫描，恒流驱动 亮度调节 100级软件手动调节，最大256级自动调节 换帧频率 ≥75z ★刷新频率 ≥1920Hz 屏体寿命 ≥100,000小时. ★连续工作时间 ＞72小时 平均无故障时间 ＞10,000小时 工作电压 AC :220V±15%，50Hz±2 Hz ★工作温度范围：-20 至 50℃ ；通过低温（-40℃）启动、高低温（-40℃~+80℃）循环检测，提供第三方有权检测机构检测报告；★工作湿度范围：10％至 90％RH，提供湿热实验检测报告； 功耗（最大/平均） 11000W/㎡,平均850W/㎡ 平整度 相邻像度间≤0.5mm；模组拼接间隙≤0.5mm 有效通讯距离 网线100m，多模光纤500m，单模光纤20km。 ★投标方须提供教育系统政府招标项目室外P6（或P5）60平方以上业绩合同原件； ★LED生产企业通过ISO三体系认证并提供证书复印件（ISO9001,ISO14001,ISO18001) ； ★所投产品提供相关机构检测报告、3C、国军标管理体系证书（投标人须将相关检测报告等资料复印件加盖生产厂家公章鲜章并装订入投标文件中）； ★为保证屏体消防安全并避免知识产权纠纷，投标产品必须具备阻燃检测报告和计算机软件著作权登记证书等有效证件复印件加盖原厂公章。 ★所投产品生产厂家须具有安全生产标准化证书。（投标人将相关证书复印件加盖生产厂家公章并装订入投标文件中） ★投标时提供生产厂家三年售后服务承诺函原件。 ★合同签定前提供生产厂家授权书原件。 | 平方 | 51.76 | 利亚德、强力巨彩、三思 |
| 2 | 显示屏开关电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 重量：0.9Kg/只 ★投标产品必须通过国家“3C”认证。 | 套 | 1 | 常州创联，常州诚联，台湾明伟 |
| 3 | 屏体结构 | - 大屏边框采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，屏体立柱式安装，箱体为前置维护铝托架安装，一定要按照结构图准确定位其安装要求。外部装潢采用4mm干挂国标防水铝塑板材，要求整体安全美观大方。 | 套 | 1 | 国标定制 |
| 4 | 控制电脑 | CPU：I3 ；内存：4G；硬盘：500G；DVI显卡；显示器屏幕20LED。同步全彩屏通用系统 与计算机VGA同步控制（VGA全跟踪模式） | 台 | 1 | 联想、戴尔、HP |
| 5 | 智能配电柜 | 分步上电，定时上电，延时上电，远程PLC控制380V输入220V多路自动输出，60KW。提供产品3C认证证书。 | 套 | 1 | 正泰，雷顿，施耐德 |
| 6 | 控制系统 | 发送卡：1.一路DVI 视频输入； 2.一路HDMI高清视频输入； 3.一路音频输入； 4.四路网口输出； 5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7.一路光探头接口； 接收卡：1) 集成12 个标准 HUB75 接口，免接HUB； 2) 单卡输出RGB 数据24 组； 3) 单卡带载像素为 256×226； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持程序复制； 6) 支持温度监控. 7) 支持网线通讯状态检测； 8) 支持供电电压检测； 9) 支持高灰度高刷新； 10) 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 11) 支持接收卡预存画面设置； 12) 符合欧盟RoHs 标准； 13) 符合欧盟CE-EMC 标准； 控制方式：同步控制、与计算机点点对应、实时显示 视频信号 Video、S-Video、RGB、YUV、TV、DVI 具有色度逐点校正，自检功能,控制系统具有集群播放的功能 ★需提供控制器3C认证证书（投标人将相关证书复印件加盖生产厂家公章并装订入投标文件中）； ★提供控制卡的高低温检测报告（投标人将相关检测报告复印件加盖生产厂家公章并装订入投标文件中）； ★投标时提供生产厂家三年售后服务承诺函原件。 ★合同签定前提供生产厂家授权书原件 | 套 | 1 | 西安诺瓦，上海灵信，深圳灵星雨 |
| 7 | 视频处理器 | 独立外置型显示屏视频控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡， - 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1路 DP，1 路 USB ；支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz； - 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； - 支持专业DVI环出，可多台级联控制超大屏；支持DVI、VGA监视接口，实时监控屏体播放内容； - 支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 无须通过计算机软件进行系统配置，只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ；支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示；6) 支持画中画功能，且画中画位置、大小等均可任意调节； 7) 为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供该项功能的相关技术证书，至少三个； 8) 支持根据所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 10) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 11) 支持单台控制器4路网口输出，视频输出带载能力为230 万像素； - 支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 支持U盘播功能，除去电脑也可以支持一键切换节目，支持快退快进； ★提供二合一LED视频控制器嵌入式软件著作权登记证书； ★提供对应相关显示屏智能配屏工具软件著作权登记证书； ★为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频处理器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 | 套 | 1 | 西安诺瓦，上海灵信，深圳灵星雨 |
| 8 | 专业编控软件 | 计算机操作系统/软件接口 标准计算机接口，兼容Windows2000/XP 播放软件:最新版专业LED播放软件 信息发布软件:可设置动态信息、固定文字、图象和语音的格式显示方式和显示内容 视频播放功能:支持VGA显示，显示各种计算机信息、图形、图像；多任务区域实时播放；文本播放叠加背景图片；日历、时钟显示功能。 | 套 | 1 | 西安诺瓦，上海灵信，深圳灵星雨 |
| 9 | 功放、音箱 | 250W功放一台、60W户外防水音柱2支。 | 套 | 1 | 树园、山水、先科 |
| 10 | 轴流风机 | （轴流风机，温度智能控制，静音恒速,JGFD4-4,电压220V，功率0.55KW，转速1420R/min，流量5300立方米/h,噪声≤72 | 台 | 2 | 佳豹 |
| 11 | 控制线缆 | - 6类网线200米，RVB 3*25+2*16mm²国标电源线100米，音频线200米 | 批 | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

二、体育馆室内P4全彩LED显示屏：

| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4户内全彩 | 显示屏尺寸：长5.12M*2.88M=14.75平方米 管芯参数： 波长：红光二极管：618-628nm；绿光二极管：519-530nm；蓝光二极管：465-480nm； 半功率角：视角（水平/垂直）：140°/130°； 管芯型号：SMD2121 模组规格： 物理点间距：4mm；物理密度：62500点/m2 模组尺寸：320mm*160mm；模组分辨率：宽:80点×高40点； 驱动方式：灯驱分离；发光点颜色：1R1G1B； 灯体：（RGB）表贴； 整屏规格： 1）驱动方式：恒流驱动芯片 2）刷新频率：≥1920帧/秒 3）灰度/颜色：RGB各256级，可显示16.7M颜色 4）白平衡亮度：≥1200cd/m2 5) 对比度：3000：1 6）亮度调节方式：软件调节255级可调 7）单位功耗：800W/ ㎡ 8）失控点数 ≤万分之一，提供第三方有权检测机构检测报告并加盖原厂公章； - 控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡 10）平均无故障时间：≥9000小时;寿命：10万小时 11）防火阻燃等级中文报告 12）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm； 13）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 14）有效通讯距离：≤100米（网线传输） 15）自检技术：LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控 16）显示屏慢启动或黑屏启动：降低启动冲击电流，延长各电子元器件的寿命 17）换帧频率（Hz）：50/60 18）电源效能：电源功率因数≥0.95 19）扫描方式：1/16扫 20）工作温度范围：-20 至 50℃ ；通过低温（-40℃）启动、高低温（-40℃~+80℃）循环检测，提供第三方有权检测机构检测报告并加盖原厂公章；工作湿度范围：10％至 90％RH，提供湿热实验检测报告； 21）单点亮度、颜色校正：支持 ★投标方须提供教育系统政府招标项目室内P4或以上规格15平方以上业绩合同原件； ★投标单位通过ISO三体系认证（ISO9001,ISO14001,ISO18001)并提供加盖公章的证书复印件 ； ★所投产品提供相关机构检测报告为保证屏体消防安全并避免知识产权纠纷，投标产品必须具备阻燃检测报告和计算机软件著作权登记证书； ★所投产品生产厂家须具有安全生产标准化证书。 ★投标时提供生产厂家三年售后服务承诺函原件。 ★合同签定前提供生产厂家授权书原件 | 平方 | 14.75 | 强力巨彩、三思、利亚德 |
| 2 | 钢结构 | - 钢结构框架，防锈防氧化处理； 2、屏体框架用国标钢材； - 用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 | 套 | 1 | 国标定制 |
| 3 | 控制电脑 | CPU：I3 ；内存：4G；硬盘：500G；DVI显卡；显示器屏幕20LED。同步全彩屏通用系统 与计算机VGA同步控制（VGA全跟踪模式） | 台 | 1 | 联想、戴尔、HP |
| 4 | 功放、音箱 | 250W功放一台、60W音柱2支。 | 套 | 1 | 树园、山水、先科 |
| 5 | 控制系统 | 发送卡：1.一路DVI 视频输入； 2.一路HDMI高清视频输入； 3.一路音频输入； 4.四路网口输出； 5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7.一路光探头接口； 接收卡：1) 集成12 个标准 HUB75 接口，免接HUB； 2) 单卡输出RGB 数据24 组； 3) 单卡带载像素为 256×226； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持程序复制； 6) 支持温度监控. 7) 支持网线通讯状态检测； 8) 支持供电电压检测； 9) 支持高灰度高刷新； 10) 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 11) 支持接收卡预存画面设置； 12) 符合欧盟RoHs 标准； 13) 符合欧盟CE-EMC 标准； 控制方式：同步控制、与计算机点点对应、实时显示 视频信号 Video、S-Video、RGB、YUV、TV、DVI 具有色度逐点校正，自检功能,控制系统具有集群播放的功能 ★需提供控制器3C认证证书； ★提供控制卡的高低温检测报告。 ★投标时提供生产厂家三年售后服务承诺函原件。 ★合同签定前提供生产厂家授权书原件 | 套 | 1 | 西安诺瓦，上海灵信，深圳灵星雨 |
| 6 | 视频处理器 | 独立外置型显示屏视频控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡， - 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1路 DP，1 路 USB ；支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz； - 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； - 支持专业DVI环出，可多台级联控制超大屏；支持DVI、VGA监视接口，实时监控屏体播放内容； - 支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 无须通过计算机软件进行系统配置，只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ；支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示；6) 支持画中画功能，且画中画位置、大小等均可任意调节； 7) 为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供该项功能的相关技术证书，至少三个； 8) 支持根据所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 10) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 11) 支持单台控制器4路网口输出，视频输出带载能力为230 万像素； - 支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 支持U盘播功能，除去电脑也可以支持一键切换节目，支持快退快进； ★提供二合一LED视频控制器嵌入式软件著作权登记证书； ★提供对应相关显示屏智能配屏工具软件著作权登记证书； ★为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频处理器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 | 套 | 1 | 西安诺瓦，上海灵信，深圳灵星雨 |
| 7 | 专业编控软件 | 计算机操作系统/软件接口 标准计算机接口，兼容Windows2000/XP 播放软件:最新版专业LED播放软件 信息发布软件:可设置动态信息、固定文字、图象和语音的格式显示方式和显示内容 视频播放功能:支持VGA显示，显示各种计算机信息、图形、图像；多任务区域实时播放；文本播放叠加背景图片；日历、时钟显示功能。 | 套 | 1 | 西安诺瓦，上海灵信，深圳灵星雨 |
| 8 | 安装辅材 | 显示屏的音箱线、网线和电源线的敷设。 | 套 | 1 | 国标 |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：上述品牌、规格技术参数要求仅作为说明，投标人可以选用替代标准，但替代标准要相当于或优于上述品牌、规格技术参数，以满足采购人的需求。