安徽电子信息职业技术学院

田径场附属工程项目招标文件

一．项目名称：田径场附属工程

二．招标范围：场地平整、混凝土地坪、路灯安装、草坪种植等。

三．建设地点：安徽省蚌埠市曹山路1000号

四．资金来源：学校自筹

五．招标方式：公开招标

六．投标人须具备如下条件：

1、具有建筑或市政资质的独立企业法人资格，法人证书须经年检有效（开标现场验原件，留复印件）；

2、近三年（2012-2014年）内完成50万元以上类似工程（提供业绩原件及复印件）且质量合格；

3、项目经理要求二级建造师；

4、符合法律法规规定的其它条件。

七．项目主要内容：

（一）混凝土地坪

1．对田径场看台东侧场地建筑垃圾外运，进行场地平整；

2．根据图纸要求施工混凝土地坪、路牙石；

3．将原有雨水、污水井盖根据地坪施工标高进行提升或降低。

（二）路灯安装

1．预埋路灯管线敷设电缆；

2．施工路灯基础；

3．路灯采购安装。

（三）场地回填土及平整

1．对场地围网南入口至南围网区域清理原硬化地坪外运；

2．将围网西侧土方运至该区域进行平整，达到绿化用地标准；

3．对围网西侧未利用完土方在围网西侧线进行平整。

（四）绿化整地及草坪铺种

1．自场地东侧预留1.5米宽绿化区，清理垃圾土后回填种植土（自田径场西侧取预留土），并进行平整；

2．铺种高羊茅草皮。

八、技术要求：

1．混凝土地坪：

开挖路床后，对素土进行夯实，结构层为10cm厚度碎石垫层（为压实厚度），面层为5cm厚C25标号细石混凝土。

场地北侧入口向南栽路牙石（规格500mm*200mm*100mm），东侧栽至围网封闭篮球场约170米，西侧至田径场东围网约10米，与主干道接口宽度7米，采用4个直径约40cm（参照学校信息中心广场石球大小）石球摆放，与主干道人行道其它交接处，采用路牙石防护。

2．路灯安装；

（1）路灯杆7米高单臂单挑，一次性卷板自动无缝焊接钢板符合国标，壁厚3厘米,锥形体，上口径7厘米，下口径16厘米,底法兰厚度10厘米。底座与灯杆要加固，板宽30厘米。

（2）灯具为铝压铸成型，灯具安全要求符合GB cccc、GB7000.1和GB70005的要求，防护等级IP65，抗风等级12级。

（3）60W LED灯头，质保3年。色温5700K（正白光）灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率只差不得大于10%。寿命50000小时。灯的颜色标准要符合GB/T10682规定的目标值要求。

（4）采用台湾“晶园”原厂封闭高等级芯片，灯具光通量4800lm，电压200-240V~50/60Hz，

（5）配套材料，混凝土灯座基础（600*600*800）、热镀锌预埋件、连接电线（2.5铜芯护套线）。

（6）主电缆规格4*10平方电缆，预埋管线，每隔30米安装1盏路灯。

（7）报价同时提供普通光源（高压钠灯200W）报价一份，报价中另附说明。

3．对图纸中技术要求与招标文件技术要求不相符的，以招标文件为准。

4．招标文件所列第七项“项目主要内容”为必须完成工程内容，工程报价一经确认，除因甲方另提出的变更之外，不再对工程造价进行调整。

5．投标人需自行勘察施工现场，对现场土方、垃圾外运量充分估算。

6．必须按照相关规范标准进行施工，甲方不因投标人为确保工程质量在施工增加技术措施而调整工程造价。

九．工期要求：20个日历天，每推迟一天按工程总价的5%罚款。

十、招标文件要求

1．投标报价函（包括报价、工期等响应）

2．投标报价明细表

3．企业相应资质证明。

4．法人投标授权书。

5．业绩证明。

6．施工组织设计。

7．施工计划与进度安排。

十一、领取招标文件须知

1．投标人应于2015年3月24-3月31日8：30-17：00前往安徽电子信息职业技术学院行政管理处（信息中心南304室）领取施工图纸并勘查现场。

2．本项目投标保证金30000元，须在开标前1天自投标单位法人基本帐户转至招标人指定帐户，其它缴款方式无效。未中标一周内退回，中标后转为项目工程质量保证金，项目竣工一年后无质量问题无息退还。

开户名：安徽电子信息职业技术学院

帐号：80300012011100006628

徽商银行蚌埠分行东淮支行

十二、开标时间：2015年4月1日9：00

十三、开标地点：学院三楼会议室（信息中心南301室）

十四、标书送达要求：

1．投标人于2015年4月1日上午9：00前将密封完好的投标文件送达开标现场。

2．投标人须现场出示法定代表人身份证明，或法定代表人授权委托书及身份证明。

十五、工程款支付

1．工程竣工验收合格后支付工程款100%；

2．竣工验收合格一年后，无质量问题支付工程质量保证金。

十六、评标办法：

1．资格初审，要求各项证明材料齐全，否则不能通过初审。

2．经资格审查合格为有效报价，对有效报价进行合理性分析，如对工程量计算存在明显误差，及存在明显低于市场合理价位的视为不合理报价；

3．采用合理低价中标法。

十七、联系方式

招标联系人：万老师 0552-3170916 3172988

招标监督人：孙老师 0552-3172884

安徽电子信息职业技术学院

2015年3月23日