第一包:

| 序号 | 设备名称 | 设备模块 | 数量 | 技术参数与要求 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式智能电子产品开发平台 | 1、ARM核心模块 | 1 | 核心芯片：STM32F103VCT6；1个5V电源接口；1个A/D采集模块；1个USB接口；1个RTC时钟模块；1个RS232串口通信模块；4个轻触按键；1个复位按键；1个有源蜂鸣器；1个2.8寸TFT液晶接口；8个LED灯；4组I/O扩展接口；提供标准20PIN JTAG下载接口，使用USB接口的J-LINK下载器进行程序下载，也可使用串口通信模块进行程序下载。 |  |  |
|  |  | 2、单片机核心模块 | 1 | 核心芯片：AT89S52；1个5V电源接口；1个USB接口；1个RS232串口通信模块；1个复位按键；1个板载USBASP程序下载模块；4组I/O扩展接口； 提供标准ISP下载接口，可使用外接的USBASP下载线进行程序下载，也可通过板载的USBASP模块进行程序下载。 |  |  |
|  |  | 3、FPGA核心模块 | 1 | 核心芯片：EP3C16Q240C8N,SRAM：512K×8Bit；FLASH：2M/4M；一个PS/2接口；一路RS232接口；一路USB接口；一个VGA接口；一个SD卡接口；一路10M Ethernet网卡接口。 |  |  |
|  |  | 4、DSP核心模块 | 1 | 处理器：TMS320F2812PGFA， 32 位定点高速数字处理器，最高工作频率150MHz，片内内置128K ×16Bit FLASH，利用烧写插件可方便固化用户程序，FLASH可加密，片内内置 18K ×16 Bit SRAM，片内内置 4K ×16 Bit BOOT ROM，片内内置 1K ×16 Bit OTP ROM，扩展SRAM：256K×16Bit。 |  |  |
|  |  | 5、ADC采集模块 | 1 | 核心芯片：并行的ADC0809、高速并行的TLC5540、串行的TLC549；信号前端放大采用LM358；2组DC3-20接口；1个5V电源接口。 |  |  |
|  |  | 6、LCD显示模块 | 1 | 支持1602、12864液晶，提供1个12864点阵液晶模块；2个四位一体8字数码管；2组DC3-20接口；1个5V电源接口。 |  |  |
|  |  | 7、DAC模块 | 1 | 核心芯片：并行的DAC0832，串行的TLC5602；1个有源蜂鸣器；2组DC3-20接口；1个5V电源接口。 |  |  |
|  |  | 8、矩阵键盘模块 | 1 | 采用工业级的4*4矩阵键盘模块；2组DC3-20接口；1个5V电源接口。 |  |  |
|  |  | 9、电机控制模块 | 1 | 提供1个直流电机模块（HS 500-14415），带光电传感器模块；1个步进电机模块（20BY20L010B）；4个轻触按键；8个LED灯；2组DC3-20接口；1个5V电源接口。 |  |  |
|  |  | 10、温度传感器模块 | 1 | 提供两个DS18B20并联在一起，利用one-wire总线的搜素算法来实现一次读两个DS18B20的功能。两个18B20可分离实现普通的温度读取，可接通做one-wire总线搜索完成温度采集； 提供一路热敏电阻MF-51为探头的测温传感器，灵敏度高，传感器数据和控制接口开放，可以很好地配合其他控制器进行工作； 提供一路热电偶测温电路，传感器数据和控制接口开放，可以很好地配合其他控制器进行工作； 提供一路LM75的测温电路，通过IIC总线读取传感器数据。 |  |  |
|  |  | 11、压力传感器模块 | 1 | 模块采用悬臂梁式压力传感器，测量范围：0～2Kg，可以实现高精度压力信号采集和测量，数据和控制接口开放，可以很好地配合其他控制器进行工作。 电路板模块上有两种测试电路，左边电路采用专业A/D芯片HX711，对传感器数据进行采集。右边电路采用运算放大器组成差分放大电路，对传感器数据进行放大，从而得到一个模拟电压值。电路默认使用第一种方法。 |  |  |
|  |  | 12、烟雾、湿敏传感器模块 | 1 | 烟雾探头碰到烟雾或某些特定的气体，烟雾探头内部阻值发生变化，产生一个模拟值，从而对其进行控制。烟雾传感器利用烟雾敏感电阻受烟雾（主要是可燃颗粒）浓度影响阻值变化的输出相应的模拟信号。湿度传感器：DHT11传感器。 |  |  |
|  |  | 13、超声波传感器模块 | 1 | 模块用于检测人或物体移动，模块需要具有高灵敏度，高可靠性，高稳定性的特点，耐高、低温度，耐湿度，耐冲击，振动。同时，传感器数据和控制接口外引，方便用户使用。工作电压：DC 5V ；静态电流：小于2mA ；电平输出：高5V 低0V；感应角度：小于15度 ；感应距离：2毫米-1.5米。 |  |  |
|  |  | 14、热释电传感器模块 | 1 | 模块提供的传感器能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化，并将其转换成电压信号输出。将这个电压信号加以放大，便可驱动各种控制电路，如作电源开关控制、防盗防火报警、自动监测等。工作电压范围：DC4.5～20V 静态电流：50uA 输出电平：高3.3V，低0V 感应角度：110度 感应距离：7米 |  |  |
|  |  | 15、振动传感器模块 | 1 | HDX-2振动传感器，BH1750FVI光强度传感器，热电偶模块，2组DC3-20接口；1个5V电源接口。 |  |  |
|  |  | 16、颜色识别、光敏电阻传感器模块 | 1 | 模块提供的传感器是可编程彩色光到频率的转换器，它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成一个单一的CMOS电路上，同时在单一芯片上集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器。光敏电阻：5528。 |  |  |
|  |  | 17、电子罗盘模块 | 1 | 模块以RS232协议，及IIC协议与其他设备通信。该产品精度高，稳定性高。并切具有重新标定的功能，能够在任意位置得到准确的方位角，其输出的波特率是9600bps,有连续输出与询问输出两种方式，具有磁偏角补偿功能，可适应不同的工作环境。测量范围：0°～360°，测量精度：0.1°。 |  |  |
| 2 | 物联网创新开发平台 | 1、ARM无线传输模块 | 10 | 1）ARM核心控制模块 处理器：STM32F103VCT6；5V稳压芯片：LM1085； 3.3V稳压芯片：SN74LVC4245A、SN74LVC2T45DCTR； 四个独立按键；一个复位按键； 一个标准USB转串口插座；一个自锁电源开关； 一组20Pin（DC3-20）驱动板I/O口插座； 一组16Pin（DC3-16）任务板I/O口插座； 一组20Pin（DC3-20）程序下载I/O口插座； 一组10Pin（DC3-10）仿真调试I/O口插座。 ★2）Zigbee通信模块，核心芯片采用CC2530，2.4G—2.4853G主频通信，该频率可以自行设定，此模块与ARM核心板集成，通过无线与任务点实现互联互通，此外通信协议可自由定义，方便二次开发使用。 3）WIFI通信模块（ETW001）频率范围2.4G—2.4853G，该频率可以自行设定，此模块与单片机核心板集成，通过无线与手机端实现互联互通，此外通信协议可自由定义，方便二次开发使用；板载提供有线网卡接口 |  |  |
|  |  | 2、高频读写器 | 3 | 温度适用范围：-20到+60℃；卡触点可使用次数：10万次； 支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 可给卡提供电流：0-130mA； 与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 通讯协议：支持ISO14443 TypeA/B，同接触式卡的通讯速度可达115，200 bps； 所遵循的标准： ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE； 通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态； 操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux； 其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台、支持在线升级功能、同步支持符合ISO14443 Type A,Type B的非接触智能卡，如：Mifare S50、Mifare S70、MF1ICL10、Mifare Pro、Mifaredesfire、Mifare ultralight、SLE44R31、SLE6-6cl系列、AT88RF020、华虹1102等。 |  |  |
|  |  | 3、物联网教学平台 | 1 | 物联网教学平台包含物联网教学套件平台、物联网实验开发平台以及配套云资源教学库； 平台至少支持8个通用实验模块插槽，支持8个不同模块同时联动实验； 每个实验槽包含2路DC电源与2路UART通信通道； ★平台与模块的连接方式采用磁性吸合方式可方便拆装，不接受螺丝或针角的固定方式，现场提供样机演示； 平台需能提供3个电压等级的独立电源，可以为外部设备供电，独立电源额定电流要求为：DC3.3V 1000mA、DC5V1000mA、DC12V 1000mA； 支持自主电路搭建，平台内置面包； 支持与PC及Android设备联机实验； 物联网实验开发平台配套可以加载丰富的实验，支持模块实验数据在线读取，支持实验外设在线控制，支持软件在线升级，支持远程云实验下载等；需提供软件物联网开发实验平台著作权复印件加盖厂商公章； 实验开发平台应提供实验背景知识、实验准备、关键代码分析、实验数据在线读取，演示场景展示等内容。 |  |  |
|  |  | 4、传感器系列套件 | 1 | 1）总体要求 传感器系列套件套件至少包含温度传感器模块、红外传感模块、声音传感模块、霍尔传感模块、称重传感模块、湿度传感模块、压电传感模块、气体传感器模块、传感器DIY套件等； 各模块即可通过教学平台进行相连联通过，又可在各模块之间直接相联； 模块与教学平台之间采用磁性吸合方式可方便拆装； 提供物联网智能环境监控实训系统软件著作权复印件，加盖厂商公章。 2）模块要求 温度传感器模块： 支持热敏电阻\光敏电阻传感实验； 支持NTC温度特性曲线动态实时显示，提供曲线动态实时显示截图； 支持温度控制电位器调节功能；支持模拟量AD输出功能。 红外传感模块： 支持红外对射、红外漫反射传感实验；支持4路红绿指示灯显示； 同时提供传感器的模拟量、数字量信号。 声音传感模块： 支持声音传感实验；支持1路数字量输出； 支持声音放大信号及声音控制模拟量输出。 霍尔传感模块： 支持霍尔开关及霍尔线性传感实验；支持2路霍尔开关数字量输出； 支持4路霍尔线性模拟量输出功能； ★支持线性霍尔磁感强度的图像动态显示。 称重传感模块： 支持全桥电阻应变式称重传感实验；支持传感器信号调零、及输出检测； 支持1路模拟量输出功能。 湿度传感模块： 支持电容型湿度传感实验；支持湿度值脉冲信号输出。 压电传感模块： 支持压电振动传感实验；支持1路数字输出；支持压电信号检测； 支持压电电荷信号检测；支持压电脉冲放大信号检测； 支持震动灵敏度调节功能。 气体传感模块： 支持MQ系列半导体气体传感实验；支持1路数字量输出； 支持1路模拟量AD输出功能； 支持烟雾、空气质量、一氧化碳等多种气体的扩展实验。 传感器DIY模块： 支持传感器系列所有模块的电路搭建；支持支持电路创新设计实验； 支持从原理图、布线、焊接、调试的综合训练。 3）配套教学资料 针对每个模块都必需提供独立的电子教学资源； 每个模块配套的电子资源以模块为核心，进行项目化的组织； ★上述模块需配套电子教学资源，系统中须包含实验目的、实验准备、实验步骤、接线图、实验视频、背景解说以及扩展知识及虚拟场景联动等组成，电子资源组成形式为flash及视频的方式，配合文字说明任选3个模块进行现场演示。 |  |  |
|  |  | 5、自动识别系列套件 | 1 | 1）总体要求 自动识别系列套件至少包含HF射频模块、NFC射频模块、LF射频模块、UHF射频模块、有源RFID模块、条码识读模块以及M3核心模块； 各模块即可通过平台进行相连联通过，又可在各模块之间直接相联； ★模块与平台之间采用磁性吸合方式可方便拆装。 2）模块要求 RFID高频模块： 高频RFID模组由分立器件搭建，展现高频RFID电路原理； 支持ISO14443 1～4/type A/B协议，可对逻辑加密卡及CPU卡进行操作，可演示完备的卡片防冲突机制； 支持中国银联接口规范及EMV协议规范；模块配备符合ISO标准的天线； 模块支持高频M1卡、CPU卡分步骤读写； 主要控制信号通过测试环引出，便于外接控制及测量。 RFID NFC模块： 高频RFID模组由分立器件搭建，展现高频RFID电路原理； 支持NFC读卡器模式；支持卡标签的激活； 支持卡标签的密钥验证，同时支持A密码与B密码的认证； 数据的读写支持16进制与非16进制格式。 RFID低频模块： 支持低频RFID标签卡UID读取； 低频RFID模组由分立器件搭建，展现低频RFID电路原理； 支持低频RFID标签卡块数据的读取与写入，支持数据块读写的选择； 数据的读写支持16进制与非16进制格式； 自带收发命令的调试信息，可以查看当前串通信的数据信息； RFID实验箱主板上LED屏显示相关的读写或命令信息； 主要控制信号通过测试环引出，便于外接控制及测量。 RFID超高频模块： 超高频RFID模组由分立器件搭建，展现超高频RFID电路原理； 射频电路设计PA功放，功率达26db；支持超高频RFID标签UID读取； 支持超高频RFID标签存储器选择，存储器包含保留内存、EPC存储器、TID存储器、用户存储器可选； 支持超高频RFID标签数据写入； 自带收发命令的调试信息，可以查看当前串通信的数据信息； 主要控制信号通过测试环引出，便于外接控制及测量。 有源RFID模块： 内嵌2.4GHz低功耗无线收发内核，空中速率1Mbps（MAX）； 内建高性能51内核，16KB flash，1KB RAM，1KB NV RAM； 内置128bit AES硬件加密，32bit 硬件乘除协处理器，6~12bit ADC，两路PWM、I2C，UART，硬件随机数产生器，WDT、RTC、模拟比较器等； 配置板载天线及外置天线接口；识别距离板载天线不小于20M，外接天线不小于80M； 识别能力50张/次，防冲突。 条码识读模块： 模块采用二维码硬件解码芯片，提供实物照片； 解码芯片主频可配置为晶振频率的4倍、6倍、8倍、10倍； 解码类型：1D：EAN-13，EAN-8，UPC-A，UPC-E，ISSN，ISBN，Codabar，Code 128，Code 93，ITF-6，ITF-14，Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5，Standard 2 of 5，Matrix 2 of 5，GS1 Databar，Code 39，Code 11，MSI-Plessey，Plessey。 2D：PDF417，DataMatrix，QR码； CMOS sensor接口：支持752X480/640X480点阵，含黑白RAW、YUV422、RGB565、RGB555格式； 采用全高度条码的扫描解码和码词统计技术，支持贯穿性划痕、多点污损、油墨扩散等低品质条码的解码。支持解码扫描轨迹和图像叠加； 支持通过I2C接口对CMOS sensor进行自动曝光控制，包括MT9V022、OV7221、OV7721； 识读精度：≥ 3mil；提供光源：LED(617.5 nm – 633.5 nm)； 光源强度：320 LUX (130 mm )；识读景深：15cm； 条码灵敏度：旋转360°；倾斜45°；偏转45°； 主要控制信号需要引出来，便于外接线缆控制。 M3核心模块： 32位Cortex-M3处理器，72MHz（MAX）；128KB Flash，20KB SRAM； CPU的控制管脚及功能脚全部引出插针，便于外接控制线缆； CPU的控制管脚及功能脚全部引出测试环，便于同步信号测量，提供实物照片。 |  |  |
|  |  | 6、通讯系列套件 | 1 | 1）总体要求 通讯系列套件至少包含zigbee模块、BT4.0模块、WIFI模块、GPRS模块、3G模块、4G模块； 各模块即可通过平台进行相连联通过，又可在各模块之间直接相联； ★模块与平台之间采用磁性吸合方式可方便拆装。 2）模块要求 Zigbee模块： 采用 TI ZigBee标准芯片，适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4、ZigBee和 RF4CE 应用； 包括RF 收发器，工业标准增强性8051 MCU，系统中可编程的闪存，8KB RAM ； 支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议； 可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统； Zigbee开发模块可以外接传感器开发套件，包含2路数字量输入通道，2路模拟量输入通道，2路数字量输出通道； 支持传感器系列模块扩展传感网实验功能； 模块支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 蓝牙模块： 采用 TI Bluetooth4.0标准芯片；射频频率：2.4GHz； 支持低功耗工作模式，外部中断可唤醒系统；可以外接传感器开发套件； 无线传输速率：1Mbps；可编程功率输出最大可达4dBm； 支持TI蓝牙低功耗协议栈BLE-CC2540。 WIFI模块： 符合IEEE 802.11b/g/n标准； 支持两种工作模式：集中控制式（Infrastructure）和对等式（Ad-Hoc）； 支持64/128/256位WEP数据加密； 支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制； 支持无线漫游（Roaming）技术，保证高效的无线连接； 可以外接传感器开发套件； WIFI开发模块可以外接传感器开发套件，包含1路I/O通道，1路ADC通道； 传输距离：室内约50米；室外约100米（典型可视环境下）。 GPRS模块： 频段支持：GSM900/DCS1800；GPRS多时隙 class12； 兼容标准：ETSI GSM Phase 2+、Class4、Class1 支持标准AT指令集；连接S3C2451串口、USB、GPIO口； 主要控制信号需要引出来，便于外接线缆控制；可以外接传感器开发套件。 3G模块： 频段支持：HSUPA、HSDPA 3GPP R5、WCDMA 3GPP R99、EDGE EGPRS Class12； 连接S3C2451串口、USB、INT、GPIO口； 主要控制信号需要引出来，便于外接线缆控制。 4G模块： 频段支持和：TDD-LTE Band38/39/40/41、FDD-LTE Band1/3/7、TDS Band34/39、GSM Band2/3/8； 传输速率：DL 150Mbps UL 50Mbps；连接S3C2451串口、USB、INT、GPIO口； 主要控制信号需要引出来，便于外接线缆控制。 |  |  |
|  |  | 7、执行器系列套件 | 1 | 执行器系列套件至少包含继电器模块、指示灯模块、风扇模块、直流电机模块等模块； 继电器模块：两路5V控制继电器；继电器规格7A-240VAC；10A-24VDC；10A-110VAC 指示灯模块：标准86型E27螺口带底盒灯座,DC12V LED照明灯 风扇模块：DC12V散热风扇 步进电机模块：DC5V二相四线步进电机 |  |  |
|  |  | 8、继电器模块 | 10 | Zigbee模块专用继电器；单路输出；DC5V。 |  |  |
|  |  | 9、电子价格标签 | 3 | 材料：PC\ABS；显示方式：字段式；协议：ISO18000-6C； 频率范围（MHz）：902-928；读取范围（固定读取器）：2M。 |  |  |
| 3 | 微信开发类课程资源 | 微信开发类课程资源包 | 1 | 1）包含新版支付平台，微街景，商城分佣，微场景，抢红包，拆礼盒，惩罚台，全民经纪人，一元夺宝，微众筹，全新外卖，三网通（PC电脑端，手机端，微信端）等。 2）全网首创微官网和微商城模板通用，微商城和微官网都有331套模板了，支持。 3）支付宝、财付通、微支付、快钱多种支付方式。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第二包：

| 编号 | 商品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 塔式工作站T7810/E5-2620V3(6核12线程 2.4主频*2颗/最大2颗CPU)/32G（8G*4） DDR4ECC内存（最大256g）/512G SSD 固态硬盘 /2TB SATA 3.5 7200转速硬盘*1块(最大2块盘）/K4200显卡（4G缓存）/DVD光驱/685w电源/无线键鼠/3年保修 | 套 | 1 |  |
| 2 | 显示器 | S24D360HL | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 主要参数：产品类型：网管交换机。应用层级：二层。传输速率：10/100/1000Mbps。交换方式：存储-转发。背板带宽：192Gbps。包转发率：42Mpps。端口结构：非模块化。端口数量：28个。端口描述：24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口。传输模式：支持全双工。参考品牌：H3C、华为、思科。 | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、具体采购需求内如有参考品牌，仅作为说明没有限制性。

2、被询价供应商若采用与具体采购需求不一致的参数或内容，应优于或相当于具体采购需求中的标准。

3、报价时应提供有关技术证明资料支持所投产品的主要技术参数，否则询价小组可以否决其投标。

4、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。上述需求如为多包，投标人可针对上述其中的某包或多包进行投标，但每包货物必须报全。

5、供应商缺项、漏项报价的，按无效标处理。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格，否则按无效标处理。

6、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；如果各个品目的报价之和与总报价不一致时，以总报价为准；当询价小组认为投标报价单位小数点有明显的错误时，可以要求供应商修正其报价。

7、供应商进行报价前必须与技术人员进行详细的沟通，以了解设备的详细要求及使用方向。技术咨询：第一包：郭老师：13955208145  第二包：辛老师：15255393936