安徽电子信息职业技术学院网络设备采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 1.支持双频两条流802.11ac协议； ★2.支持802.3af/802.3at兼容供电； ★3.提供至少2个千兆以太网电口； ★4.支持基于不同用户、不同终端类型、不同时间、不同地点精确控制每个用户的访问权限； ★5.支持终端智能识别，能够识别出IOS、Android等智能移动终端和PC机； ★6.为保证设备功能真实性及性能稳定可靠，须保证单设备同时接入不少于70个终端，且同时在线播放视频无卡顿，提供权威第三方测试报告证明； ★7.内置天线（工作频段：2.4G和5G，增益7dBi）； 8.支持有线无线一体化管理，可以通过开放网络协议实现有线、无线网络设备在同一网管软件上一体化管理； 9.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证； 10.支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密； ★11.与无线控制器为同一品牌。 | 2台 |  |
| 2 | 无线控制器 | ★1.可支持管理AP数≥48个； ★2.设备固化千兆光口不少于1个，千兆电口≥4个，USB接口≥2； 3.支持终端智能识别，能够识别出Apple、Android等智能移动终端和PC机； 4.支持IPv6 SAVI； ★5.支持将多台AC设备以星型拓扑连接在一起，虚拟化成一台分布式设备，具备虚拟AC的管理AP和用户数量是多台AC能力的叠加功能，具体虚拟AC上（主AC，即用户可见的一台AC）的配置，能自动同步到所有AC功能，提供官方截图； ★6.支持实时频谱保护，提供官网截图盖章； ★7.支持wIDS、wIPS无线入侵检测功能，可实现7层移动安全防御，提供官网截图盖章； ★8.支持智能无线业务感知(wIAA)，实现基于无线用户状态的弹性策略识别与管理，提供官网截图盖章； ★9.配置要求：每台配置双电源冗余；每台配置不少于16个AP管理许可； ★10.与无线AP为同一品牌。 | 1台 |  |
| 3 | 无线路由器 | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11.a、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 纠错 最高传输速率：1300Mbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口1个10/100/1000Mbps WAN口 4个10/100/1000Mbps LAN口 USB接口2个USB 2.0接口 外置全向天线6根 | 10台 |  |
| 4 | 网线钳 | 适用RJ-45\RJ-11接口 | 6把 |  |
| 5 | 网线寻线、测试仪 | 寻线仪、寻线器、测线仪、电话查线器、网线查线仪，具有以下功能：电话线路寻线功能；8芯网络线路寻线功能；电力电缆寻线功能；网络线序校对功能；线路状态测试功能；可低电压提示功能；耳机和音量可调功能；照明灯功能；可以在连接市场大部分型号以太网交换机\路由器\PC终端开机的情况下找线 | 6台 |  |
| 6 | 网线 | 超五类双绞线，传输速率：100Mbps | 3箱 |  |
| 7 | 水晶头 | RJ-45 | 200个 |  |
| 8 | 交换机 | 二层智能交换机，1000Mbps，背板带宽：256Gbps，包转发率：51Mbps，非模块化，28端口 | 3台 |  |
| 9 | 扫描仪 | 1.平板式扫描仪，USB接口，适用于Win7及以上操作系统 2.扫描方式：CIS 3.标准分辨率：4800×4800dpi 4.扫描速度：灰度,黑白:11.1毫秒/线(4800dpi),5.6毫秒/线(2400dpi),2.8毫秒/线(1200dpi),1.4毫秒/线(600dpi),2.2毫秒/线(300dpi)；彩色:33.2毫秒/线(4800dpi),16.7毫秒/线(2400dpi),8.4毫秒/线(1200dpi),4.3毫秒/线(600dpi),2.2毫秒/线(300dpi) 5.外观尺寸：250×365×39mm | 1台 |  |
| 10 | 服务器 | ★品牌要求：国产知名品牌； 1.机型：2U机架式服务器； ★2.处理器：配置2颗8核Xeon E5-2609v4(1.7GHz 8.0QPI 20M 8C)处理器，总物理核心数为16，最大支持2颗处理器； ★3.内存：配置4*16GB DDR4 ECC REG 2400内存，提供不少于24根内存插槽，最大支持内存容量1.5TB，支持NV DIMM，可实现内存数据掉电保护功能（提供官方网站截图及链接，并加盖投标专用章）； ★4.网络：配置与服务器同品牌千兆以太网卡，提供不少于2个千兆网口，支持网卡冗余功能，支持网络唤醒功能； ★5.存储控制器：配置与服务器同品牌SAS RAID控制器，2GB缓存，可实现Raid 0，1，10，5，50； ★6.硬盘:配置3块1T 3.5吋 6Gb SAS硬盘，最大支持12个3.5寸或24个2.5寸硬盘，可选后置4个2.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘位； ★7.SD卡：主板支持SD卡插槽，可实现BMC日志扩充存储（提供官方网站截图及链接，并加盖投标专用章）； 8.管理功能：支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，独立管理网口； 9.电源：配置550W冗余白金电源，1+1冗余； 10.光驱：超薄DVD-RW光驱； ★11.扩展槽位：最大支持8个PCI-E 3.0插槽； ★12.主机加固系统：与服务器同一品牌，不接受第三方软件，支持内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入；提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品《销售许可证》（证书复印件加盖投标专用章）； ★13.智能导航软件：采用全新C/S架构，各模块之间访问快捷，方便，支持模块延伸、复制；支持操作系统安装智能引导，支持Windows、Linux、VMware、Citrix等主流操作系统；支持图形化RAID操作，支持自动识别SCU以及SATARAID/AHCI等模式下的磁盘；支持硬件智能检测，自动检测机型及硬件配置，并对存储控制器的FW,SN,BIOS Version，RAID配置状态等进行了图形化显示；支持磁盘擦除功能，可以安全快速擦除硬盘引导分区的数据和RAID配置信息，可以批量进行硬盘的安全擦除操作；支持备份还原功能，支持Windows FAT/FAT32/NTFS全盘和分区备份还原功能,支持LinuxEXT2/3/4全盘和分区备份还原功能,支持VMware VMFS/CitrixEXT3全盘和分区备份还原,自动检测分区格式，智能备份还原，支持USB移动硬盘、光盘备份设备，可对多个磁盘或分区的备份；支持复制安装功能，免除多台机器重复配置；支持一键驱动安装功能；投标时要求投标人提供上述软件功能截图（加盖投标专用章），提供计算机软件著作权登记证书（证书复印件加盖投标专用章）； ★14.能耗管理软件：与服务器同一品牌，对于典型的信息化应用和高性能计算客户节省15%-20%的能耗，最大可以节省28%的能耗，提供计算机软件著作权登记证书（证书复印件加盖投标专用章） ★15.安全防护软件：与服务器同一品牌；支持服务器优化功能；支持网络防火墙功能，三层防护；支持应用加固功能；支持防黑客入侵；支持数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；支持主动防御功能，内核驱动；支持日志审计功能，日志记录服务器被攻击情况。（提供软件界面截图，加盖投标专用章）； ★16.安全认证：时间同步型动态密钥，加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，支持8位密码显示，产品寿命不低于5年，产品具有拆壳种子销毁功能可保证不被暴力破解，免接触式，无需USB接口。水晶外壳，便携安全；投标时提供国家密码局商用密码产品型号证书、国家密码局商用密码产品销售许可证、国家密码局商用密码产品生产定点单位证书（证书复印件加盖投标专用章）； 17.操作系统：预装企业级正版操作系统； ★18.证书：提供产品3C认证证书，CE认证证书，CB认证证书，中国节能产品认证证书，GJB9001认证，CMMI 4级证书，ITSS成员单位认证，省级以上单位颁发的高新技术企业证书和技术中心认定证书，原厂商驻皖登记证等；（证书复印件加盖投标专用章） ★19.第三方测试报告:提供中国软件评测中心的服务器与基础软件兼容性专题测试报告，并加盖原厂商投标专用章。测试内容如下：(1)操作系统：Windows，Linux的安装、开启与关闭操作;(2)数据库：SQL Server数据库,Oracle数据库，达梦数据库，人大金仓数据库及神通数据库的安装与卸载、启动与停止、库管理、表管理、表空间管理、索引管理、视图管理、约束管理、存储过程管理、表分区管理、用户管理、角色管理、权限管理等；(3)中间件：WebLogic中间件、TongWeb中间件、Apusic中间件的安装与卸载、启动与关闭、应用部署、系统管理、JMS服务器、日志消息管理等,TCP-H基准每小时查询次数≥2000QphH@1GB;(4)UnixBench基准测试结果：单个任务单独运行时，UnixBech基准分值≥740；16个任务并行运行时，UnixBech基准分值≥3900，并加盖原厂商投标专用章;(5)提供Iozone基准测试报告，要求如下：100MB文件,16MB块设置时，读的速率≥3000Mbytes/sec，写的速率≥1200Mbytes/sec，并加盖原厂商投标专用章 (6)提供NetPerf基准测试报告，要求如下：吞吐量≥16.9GBits/sec，并加盖原厂商投标专用章。 ★20.提供第三方权威检测机构出具的噪声测试报告，并加盖检测机构投标专用章。 ★21.提供服务器机架导轨。 ★22.服务：提供原厂3年有限质保，3年免费上门服务（以原厂商提供的售后服务承诺书为准，盖投标专用章，复印件无效），提供原厂商针对本项目的授权书，盖投标专用章，复印件无效。 | 2台 |  |
| 11 | 黑板 | 1.板面：进口钢板 2.颜色：墨绿色 3.边框：香槟电泳色铝合金 4.夹层：高强度聚苯乙烯（泡沫板）、瓦楞纸板 5.背板：镀锌雪花板 6.板托：铝合金 7.产品规格：标准1.2m×4m 8.服务：送货上门安装到指定位置 | 4块 |  |

备注：

1、具体采购需求内如有参考品牌，仅作为说明没有限制性。

2、被询价供应商若采用与具体采购需求不一致的参数或内容，应优于或相当于具体采购需求中的标准。

3、报价时应提供有关技术证明资料支持所投产品的主要技术参数，否则询价小组可以否决其投标。

4、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。上述需求如为多包，投标人可针对上述其中的某包或多包进行投标，但每包货物必须报全。

5、供应商缺项、漏项报价的，按无效标处理。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格，否则按无效标处理。

6、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；如果各个品目的报价之和与总报价不一致时，以总报价为准；当询价小组认为投标报价单位小数点有明显的错误时，可以要求供应商修正其报价。

7、供应商进行报价前必须与技术人员进行详细的沟通，以了解设备的详细要求及使用方向。技术咨询：朱老师：0552—3172907